ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОРОБЬЁВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Курск, ул. Веспремская, д. 3, кв.378 тел. 8 (920) 267-37-86

E-mail: andr.vorobyev@gmail.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ФАТЕЖ»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОРОБЬЁВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Курск, ул. Веспремская, д. 3, кв.378 тел. 8 (920) 267-37-86

E-mail: andr.vorobyev@gmail.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ФАТЕЖ»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИП Воробьёва С.Н.								С.Н.Воробьёва

г. Курск 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.	7

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании.	7

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.	9

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	21

2.1	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	23

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.	24

2.3.	Экономическая база муниципального образования.	24

2.4. Население.	28

2.5. Жилищный фонд.	35

2.6	Система культурно-бытового обслуживания.	36

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования.	47

2.7.1	Внешний транспорт.	47

2.7.2	Улично-дорожная сеть.	50

2.8	Инженерное оборудование территории.	55

2.8.1	Водоснабжение.	55

2.8.2	Водоотведение.	60

2.8.3	Теплоснабжение.	63

2.8.4	Газоснабжение.	64

2.8.5	Электроснабжение.	65

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение.	68

2.9	Инженерная подготовка территории.	70

2.10	Зеленый фонд муниципального образования.	71

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.	72

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.	74

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий.	76

2.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия.	76

2.13.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.	79

2.13.4. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.	84

2.13.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	86

2.13.6	Санитарно-защитные зоны.	91

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ.	94

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ФАТЕЖ» И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.	98

5	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ГОРОДА ФАТЕЖ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	100

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	101

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заказчиком выступает Администрация города Фатеж Курской области. В процессе разработки Генерального плана города Фатеж Курской области в 2017 году было определено функциональное зонирование города, однако характер использования земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам для строительства изменился, вследствие чего функциональное назначение некоторых территорий, согласно утвержденному Генеральному плану города не отвечает направлению их фактического развития, а также в части реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время, возникла необходимость внесения изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области.

Кроме того, в целях размещения объектов капитального строительства федерального и местного значения необходимо определить путем внесения изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области территории зон планируемого размещения указанных объектов.

При разработке предложений по внесению изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области учтены:

- результаты мониторинга использования земельных участков на территории города Фатеж Курской области за период 2019-2020 гг., проведенным Администрацией города Фатеж Курской области;

- документация по планировке территории города;

- статистические данные;

- обоснованные предложения по внесению изменений в Генеральный план города, поступившие в Администрацию города Фатеж от юридических и физических лиц.

Предложения по внесению изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области разработаны в соответствии с целями и задачами развития города, сформулированными в документации территориального планирования, муниципальных программах социально-экономического развития города Фатеж Курской области.

При разработке предложений по внесению изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области позволит реализовать основные цели развития города, которыми являются:

- обеспечение устойчивого развития города, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города (с ориентацией на обеспечение областных и Российских стандартов качества жизни);

- повышения качества жизни;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- формирование города Фатеж Курской области как крупного города интегрированного в экономику города Курска и усиление позиций города Фатеж.

Изменение территориального планирования города Фатеж Курской области направлено на определение функционального назначения территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов.

Разработанные предложения по внесению изменений в Генеральный план города Фатеж Курской области в полном объеме соответствуют целям территориального планирования города.

Вносимые в Генеральный план города Фатеж Курской области изменения обеспечат выполнение следующих задач по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры:

1. Сохранение индивидуального облика города Фатеж Курской области.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного, общественного и промышленного строительства путем повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры города Фатеж Курской области в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики города.

4. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариативные возможности развития основных функциональных зон города по главным планировочным осям (природным и транспортным).

Предлагаемые изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Фатеж» Курской области коснутся изменения границы города, включение граниницы города больницы исключенной раннее из границы города, уточнения функционального территорий жилого и промышленного назначения, по всей территории города предусматривается расширение территорий для застройки малоэтажными жилыми домами, а также отдельных территорий находящимися внутри уже существующих функциональных зон. В центральной части города планируется пересмотреть существующее положение функциональных зон с последующим уточнением и изменением зон и видов разрешенного использования. С учетом п.9.6. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов приняты расчетные периоды генерального плана:

- I этап (первоочередные плановые мероприятия) – 5 лет;

- II этап (расчетный срок генерального плана) – 20-25 лет.

Исходным периодом проектирования является 2020 год.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации города Фатеж. Положения проекта внесение изменений в Генеральный план, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений. Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге). Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия Генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении MapInfo. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Генеральный план города Фатеж включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования города.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы обоснования внесения изменений в Генеральный план города Фатеж:

- Схема современного использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб 1 : 25 000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

## Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование - город Фатеж расположен в северной части Курской области (Закон Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО). Расстояние от города Фатеж до областного центра (г. Курск) – 45,0 км. Общая площадь земель в границах Города Фатеж составляет 434 га.

Территория города определена границами, существующими на момент принятия Устава города Фатеж Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы города, является схема и описание границ города Фатеж. Численность населения на 01.01.2020 г. составила 5994 человека.

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Муниципальное образование газифицировано на 88,0 %.

Историческая справка

Фатеж основан в XVII в. как однодворческое село Фатеж. В 1779 году по указу Екатерины II от 23 мая 1779 село преобразовано в уездный город Фатеж (в некоторых источниках ошибочно указан 1790 год). Поселение названо по расположению села на реке Усоже при впадении в неё ручья Фатеж (происхождение гидронима не установлено).

Впервые в документах Фатеж упоминается в переписи населения в 1719 году. В деревне Фатеж тогда проживало 14 мужчин, о женщинах в этой ревизской сказке не сообщалось. Прошло время, и здесь выросло однодворческое село, жители которого принадлежали потомкам служилых людей, которые защищали южные российские границы от татар, нападавших со стороны Крымского ханства. С 8 января 1780 года Фатеж имеет собственный герб. Рисунок 1–Герб города Фатеж

В верхней части герб Курский, внизу изображен разделенный щит надвое, в одной части – в красном поле ружье, а в другой - в зеленом поле золотая борона. Этот и

некоторые другие гербы Курского наместничества «сделаны так для того, что в оных селениях жители суть старинные воины, упражняющиеся в свободное время в хлебопашестве, и поэтому в гербах сих военное орудие с орудиями тщательного хлебопашца соединено». Герб составлен герольдмейстером Волковым.

Историческое происхождение названия Фатежа в архивах не обнаружено. Фатеж как город развивался слабо. Согласно переписи 1887 года в Фатеже имелось три завода (два салотопенных, один мыловаренный), 29 кустарных мастерских. В конце XVIII — начале XIX вв. в Фатеже торговали пенькой, зерном, мёдом, салом и воском. Основными занятиями населения до конца XIX века оставались сельское хозяйство и торговля. В XX веке развивается производство, включая пенькопрядильное и заводы по переработке местных продуктов сельского хозяйства.

В 1917 году в Фатежском уезде в результате революционного движения народных масс произошла смена режима, установилась Советская власть. Судьба города и района исторически сложилась так, что Фатеж никогда не был промышленным городом, издавна он считался сельскохозяйственным районом. После Октября 1917 года в Фатеже были созданы пенькозавод, маслозавод, пищекомбинат, кирпичный завод, построены многоквартирные дома для жителей Фатежа.

Фатежане внесли свой весомый вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Около 20 тыс. фатежан сражались на фронтах Великой Отечественной войны, более 8 тыс. из них не вернулись с фронта. Фатежская земля дала Родине семь Героев Советского Союза.

В Фатеже родился выдающийся композитор современности Г.В. Свиридов (1915-1997 гг.). Он являлся народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, Российской премии и многих других, в том числе зарубежных. Так же город Фатеж является родиной А.А. Байкова (1870-1946 гг.), ученого-металлурга, Героя Социалистического Труда, вице-президента Академии наук СССР. Недавно на улице, примыкающей к городскому парку, был реконструирован и открыт дом-музей Г.В. Свиридова. Фатеж сегодня – это очень красивый, тихий и привлекательный город.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Муниципального образования «город Фатеж» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов города Фатеж.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «город Фатеж» составляет 434 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре города.

Границы муниципального образования.

Рис. Существующие границы города Фатеж.

Описание границ муниципального образования.

Город Фатеж Курской области с северной стороны граничит с Верхнелюбажским сельсоветом, с западной стороны - с Солдатским сельсоветом, с южной – с Большежировским сельсоветом, с восточной стороны граничит с Миленинским сельсоветом.

Климатическая характеристика.

Климат города так же, как и всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета –  начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице ниже представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица. Климатические характеристики.

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 37 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 40 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода, 0С | + 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 552 мм осадков.

Большая часть осадков - 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Рисунок. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).

Таблица. Скорость ветра.

| Скорость ветра возможна 1 раз | Показатель |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Река Усожа входит в бассейны рек Свапа – Сейм, расположенных на юго-западе европейской части России, на юго-западных склонах Средне-Русской возвышенности. Длина реки Усожа равна 95 км, площадь водосбора – 1220 км2, впадает в реку Свапа с левого берега в 13 км от устья.

Рассматриваемый участок реки Усожа находится в пределах границ города Фатеж, в 50 км к северо-западу от города Курска. Направление течения реки с востока на запад.

На территории города Фатеж в реку Усожа с правого берега в 67 км от устья впадает ручей Фатежик. Общая длина ручья 5,7 км, площадь водосбора составляет 25 км2. Протяженность ручья Фатежик на территории город Фатеж – 2,5 км.

Общая площадь водосбора реки Усожа до замыкающего створа на западной окраине города Фатеж - 370 км2. Протяженность реки Усожа на территории города Фатеж составляет 2 км. Река Усожа и ручей Фатежик имеют смешанное питание (снеговое, дождевое и грунтовое).

Основное питание реки Усожа получает за счет весеннего таяния снега. Сток талых вод решительно преобладает над остальными видами питания: на долю его приходится в среднем 60-65 % годового стока, а в отдельные годы относительная величина снегового питания в суммарном годовом стоке возрастает до 70 и более процентов.

Многоводный, но короткий весенний период сменяется относительным маловодьем во все остальные времена года, когда река пополняется заметно лишь быстро проходящими паводками дождевого происхождения, и зимой в периоды оттепелей.

В летнее время водность реки сильно падает из-за большого испарения.

Осенние дожди вследствие менее интенсивного испарения несколько увеличивают ее водность.

В целом роль дождевого питания реки относительно невелика и составляет в среднем не более 10-20% от общего объема годового стока.

Гораздо большее значение (30-35% стока) имеют в этом смысле грунтовые воды, поступающие непрерывно в течение всего года.

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия на значительной части территории благоприятны для строительства. Основными источниками водоснабжения в городе служат водоносные горизонты верхнемеловых и нижнемеловых отложений.

Подземные воды:

1.	Водоносный горизонт турон-маастрихтских отложений приурочен к трещиноватой зоне в мелах и мергелях. Кровля горизонта залегает на глубине 16-23м., мощность – около 100 м. В кровле залегают четвертичные отложения перигляциальной зоны и аллювиальные осадки речных пойм, на высоких водоразделах – песчано-глинистые образования палеогена. Мощность перекрывающей толщи от 5-10м. до 40-50м. Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает его тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами.

Воды обладают напором до 47-49 м. на водоразделах, в долинах – безнапорные. Наиболее водообильна меловая толща по долинам рек, где наблюдается высокая трещиноватость и закарстованность, и мощность ее составляет 50-70 м. На водоразделах до глубины 90 м. отмечается равномерная трещиноватость мергельно-меловой толщи с дебитами 12,5-14,3 л/с при понижении на 6,5-4,2 м. Удельные дебиты 1,6-3,4 л/с;

2.	Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений верхнего и нижнего мела приурочен к толще песков, имеющих мощность 25-30 м. и залегающих на глубине 130-145м. Глубины скважин 135-200м., водообильность характеризуется дебитами 2-3 л/с при понижении на 10-14 м.

Вода имеет повышенное содержание железа 0,1-1 мг/л, (иногда до 2), что характерно для данного горизонта по всему поселению.

По степени обеспеченности подземными водами город Фатеж относится к зоне ограничено благоприятной с модулем эксплуатационных запасов по всей территории 1,4 м3/сут.

Почвы.

Преобладающие почвы на территории города представлены черноземами – 88,5%, пойменными луговыми – 5,2% и днищ балок – 4,4%. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 48,9% и глинистые – 46%. Содержание гумуса в почве от 4 до 9%.

По естественной производительности (в условиях 100-бальной системы) на большей части территории города преобладают земли наиболее плодородные с производительностью 80–100 баллов. Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. Отсутствие лесных массивов, легкий механический состав, положение в рельефе на придолинных склонах обусловливают развитие эрозионных процессов, оврагообразование. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60–80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах города небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.

Растительный мир. По характеру растительности город представляет собой лесостепь.

Лесной фонд на территории города представлен большими участками лесных насаждений.

Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Луговые формации развиты по поймам рек, где господствуют злако-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории города характерны представители средней полосы. Здесь встречаются лисы, белки; из птиц наиболее часты куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьев.

Агроклиматические факторы, определяющие условия роста и развития растений, атакже биологические возможности возделываемых культур при идеальных условиях позволяют получать урожайность зерновых на уровне 35-40 ц/га, сахарной свеклы – 450-550 ц/га.

Основные лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге города. Все леса находятся под контролем Курского лесничества.

Геологическая характеристика.

В геоструктурном отношении город Фатеж приурочен к Воронежской антеклизе.

Докембрийский фундамент представлен сланцево-известковистой толщей, порфиритами. На кристаллических породах образовалась кора выветривания, сложенная различными породами, включая выветрелые джеспилиты и богатые железные руды. Докембрийские породы перекрыты осадочными породами девонской, юрской, меловой и четвертичной систем.

Отложения девона, распространенные на северном склоне Воронежской антеклизы, представлены известняками, мергелями, песчаниками, глинами мощностью до 136 м.

К девонским отложениям (мосоловским известнякам и морсовским пескам) приурочены водоносные горизонты, эксплуатируемые для централизованного водоснабжения.

Отложения юрской системы имеют повсеместное распространение. Представлены батскими песками, келловейскими глинами с прослоями песчаников и песка.

Отложения меловой системы представлены альб-сеноманской толщей песков. Пески глауконитовые средне – мелкозернистые, мощностью 25 – 30м. В кровле прослеживается слой фосфоритовой гальки, перекрытой сантонскими и туронскими отложениями.

В местах развития глубоких оврагов происходит размыв сантонских и туронских пород.

Четвертичные отложения представлены разными генетическими и литологическими типами.

На водоразделах развита толща лессовидных суглинков; склоны речных долин и балок перекрыты чехлом делювиальных, а их днища аллювиально-делювиальными образованиями.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов отмечаются нарушения:

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья не эксплуатирующихся скважин раскрыты);

- отсутствие ограждения зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

По лесорастительному районированию территория города Фатеж относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге города. Лесное хозяйство в основном служат для защиты рек и озёр, имеют почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Рельеф.

Город Фатеж расположен в пределах Дмитриевско-Курской гряды в западной части Среднерусской возвышенности, расчлененной долиной реки Усожа.

Город находится в западной части Среднерусской возвышенности, которая представляет собой плато, сложенное породами меловой системы. Они занимают в геологическом строении города и окрестностей особое место, поскольку составляют большую часть осадочного покрова. Породы этой системы слагают междуречья, прорезаются долинами рек, балками, оврагами, содержат несколько горизонтов подземных вод, питающих реки и использующихся для нужд населения. На породах мела залегают отложения палеогеновой и неогеновой систем, представленные песками со скоплением гравийных зерен кварца и гальки фосфоритов в основании толщи (киевская и харьковская свиты), а также пестро окрашенными мелко- и разнозернистыми, кварцевыми, слабоглинистыми песками (полтавская свита). Все эти породы слагают поверхности междуречий. Отложения четвертичной системы представлены, прежде всего, нерасчлененным комплексом флювиогляциальных, озерных и болотных отложений нижнего и среднего плейстоцена, которые имеют широкое распространение, покровными суглинками, нерасчлененным комплексом аллювиальных отложений террас реки Усожа, пойменными отложениями.

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории города Фатеж.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Полезные ископаемые можно разделить на группы:

- топливно-энергетическое сырьё;

- горно-химическое сырьё;

- сырьё для строительной индустрии;

- подземные воды;

- лечебные грязи.

На территории МО «город Фатеж» имеются участки недр, содержащие общераспространённые полезные ископаемые, в частности песок, глины, возможны суглинки легкоплавкие, в соответствии с Федеральным законом «О недрах».

На северо-восточной окраине города находится пруд (объем 343 м3, площадь зеркала воды 20 м2).

В строении территории принимают участие докембрийские породы, перекрытые толщей осадочных отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Докембрийские породы представлены гнейсовыми комплексами нижнего отдела протерозоя с глубиной залегания от 200 до 300 м; абсолютные отметки изменяются от +10 до - 50м.

Наиболее древними палеозойскими осадочными породами являются отложения девона. Они представлены следующими породами:

- песками, песчаниками и глинами мощностью до 14-50 м (в городе Фатеж вскрыты на глубине 168-223м);

- глинистыми алевритами, известняками;

Бат-келловейские отложения представлены песками с прослоями глины.

Отложения меловой системы обнажаются на дневной поверхности по долине р.Усожа и вскрыты на водоразделах.

Неокомский надъярус представлен континентальными песчано-глинистыми отложениями мощностью до 37м.

Аптский ярус – песками мощностью до 22м.

Альбский ярус представлен песком с конкрециями фосфоритов. Альбские пески развиты повсеместно, но на поверхность выходят, главным образом, в долине реки Усожа; мощность – 1-20м.

Верхний отдел представлен осадками сеноманского, турон-коньякского и сантонского горизонта (пески, писчий мел, мергель, фосфоритовый галечник и опоковидные глины) мощностью до 60м.

Четвертичные отложения сплошным пластом перекрывают все более древние образования. Они представлены древнеаллювиальными и покровными отложениями, современным аллювием. В долине реки Усожа и ручья Фатежик мощность отложений колеблется от 7 до 14м.

Подземные воды в пределах города Фатеж распространены во всех водопроницаемых породах геологического разреза и образуют ряд водоносных горизонтов.

Водовмещающими породами современного пойменного и овражного аллювия являются мелкозернистые илистые пески мощностью 5-7 м. Водоносный горизонт безнапорный.

В толще меловых отложений распространены два водоносных горизонта: сантон-туронский и сеноман-альбский. Питание вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитывается водами нижележащих слоев.

Апт-неокомский водоносный горизонт приурочен к пескам апта и глинистым пескам неокома.

На территории города Фатеж значительную территорию занимает сеноман-альбский водоносный горизонт.

Вдоль долины реки Усожи и ручья Фатежик на верхнещигровских известняках залегают юрские (келловейские) глины мощностью до 31м. Затем – апт-неокомские песчано-глинистые и пески сеноман-альбских отложений, которые перекрываются аллювиальными рыхлыми породами; на склонах долин мощность увеличивается до 100 м.

Инженерно-строительная характеристика.

По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Город Фатеж отнесен к району – II, подрайону – IIВ.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория города является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории города Фатеж.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития города Фатеж: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие города по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2025 г. составит 4725 человек (- 7,2 % по отношению к исходному 2020 году), а к 2045 г. число жителей города составит 3439 человек (- 20,0 %). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие города будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы города (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения города и составит на 2025 г. 5880 (сокращение численности населения на 2,5%), а к 2045 г. число жителей города составит 4945 человек (уменьшение населения на 6,8%). Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения города.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства города, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития города Фатеж разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Город Фатеж» Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики города.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу города достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие города.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала города, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

- Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Курской области».

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир)».

- Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах».

- Областная целевая программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Областная целевая программа «Жилище».

- Областная программа «Развитие образования Курской области».

- Областная целевая программа «Комплексное развитие профессионального образования Курской области»

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

## 2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.

Город входит в состав территории Фатежского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Города Фатеж сложилась исторически вдоль речных планировочных осей р. Усожа, ручья Фатежика. Гидрографические планировочные оси дополнены автодорогой федерального значения: М2 «Крым» - «Москва–Орел–Курск–Харьков» и региональными дорогами. В системе расселения город Фатеж имеет тесную связь с областным центром (в 45 км) – г. Курск.

Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на местном дорожном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те территории, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (дорожной) с современной (транспортной).

Основной въезд на территорию Фатежа осуществляется по дороге федерального значения: М2 «Крым» - «Москва–Орел–Курск–Харьков».

В застройке города преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

## Экономическая база муниципального образования.

Макроэкономическое окружение.

Курская область расположена в западной части Центрально-Чернозёмного экономического района (ЦЧЭР).

Соседство с развитыми индустриальными районами России (Центральным, Поволжским, Северо-Кавказским) и Украины (Донецко - Приднестровским) благоприятно сказывается на его экономическом развитии. Экономико-географическое положение ЦЧЭР одно из самых выгодных в стране. Он граничит с ведущим промышленным районом России – Центральным и удобно расположен по отношению к топливно-энергетическим базам Поволжья, Северного Кавказа, Украины. Из региона вывозятся железная руда, минерально-строительные материалы, черные металлы, хлеб, сахар. Поскольку экономика региона в сильной степени испытывает дефицит энергетических и технологических видов топлива, преобладает ввоз каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов, а также ввозятся в больших объемах минерально-строительные грузы, минеральные удобрения, черные металлы и т.д.

К ведущим видам промышленного производства в Курской области относятся химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, а также пищевая промышленность.

Город Фатеж характеризуется в системе муниципальных образований Курской области как лидер по развитию промышленности и представляет собой полиотраслевую структуру.

Промышленный и агропромышленный комплекс.

Промышленность города представлена предприятиями следующих отраслей:

- пищевая отрасль – ООО «Фатежский пищевой комбинат», ООО «Фатежмолоко»;

- сельское хозяйство – ЗАО «Фатежхлеб»

- строительство – ЗАО «Фатежское ДРСУ №6», ОАО «Фатежское МСО».

- полиграфическая и издательская отрасли – ОГУП «Фатежская районная типография» и редакцией местной газеты.

Также в Фатеже находятся офисы крупных сельхозпредприятий, работающих в Фатежском районе: ООО «Стройтрансгаз-Агро» и СПХ «Агропромсервис».

Гораздо более развиты в городе предприятия обслуживания, представленные:

- торгово-розничной сетью, включающей 33 магазина промышленных и продовольственных товаров, имеется городской рынок;

- предприятиями общественного питания.

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства города.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам города, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности.

Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является промышленность, которая формирует социально-экономический потенциал города. В ней занята большая часть экономически активного населения города. Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с территориальной близостью города к областному центру. Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Курской области;

Развитие малого и среднего предпринимательства.

В городе Фатеж имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в городе - социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана города, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации муниципального образования «Город Фатеж» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.4. Население.

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2020 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс. чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Город Фатеж полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.

тыс. чел. (обл.)

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16

16,5

17

17,1

18

18,5

19

19,5

20

тыс. чел. (район)

Город Фатеж

Курская обл.

Рис. Динамика численности населения города Фатеж и Курской области.

Город Фатеж на фоне демографической ситуации характеризуется более стабильной динамикой численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков. Основными характеристиками современной демографической ситуации в городе являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения города Фатеж. Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.

Рис. Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2020 года (по оценке ЦМАКП).

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2025 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Фатеже, составляет 5994 человека. Средний состав семьи – 3 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица. Динамика численности населения г. Фатеж

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жителей (ед) | 5804 | 5997 | 5857 | 5824 | 5737 | 5690 | 5549 | 5395 | 5400 | 5309 | 5994 |

На момент проектирования демографическая ситуация в городе Фатеже, как и в Фатежском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся.

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2010 по 2020 годы колебался от 21,3 до 10,4 % и в среднем составил 17,3 %. Однако величина данного показателя по-прежнему существенно выше среднего значения общего коэффициента смертности по Курской области, который за тот же период составил 10,1-11,1%. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

Тенденции последних лет свидетельствуют об улучшении демографических показателей, что проявляется в росте рождаемости и снижении смертности. Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Таким образом, сложившийся в городе уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Возрастная структура населения города Фатеж относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,8 раз (на конец 2019 года).

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в населенных пунктах в 2012 году составил 480, что незначительно превышает данный показатель по Курской области.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

В последние годы в городе фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (город расположен в 45 км от областного центра – г. Курск). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2005 года) в городе наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседние Белгородскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с областным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований в город Фатеж.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Выводы:

1. В городе наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения города, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития города является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса города.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в городе неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Проектные предложения (Прогноз численности населения).

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в городе Фатеж: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «стабилизационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2025 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2045 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5994 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2025 году, чел | 4725 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2045 году, чел. | 3439 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит -7,2 %. В 2045 году число жителей города достигнет 3439 человек (-20,01 % к уровню 2020 года).

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2045 г. сокращение численности населения к уровню 2020 г. составит 6,8 %.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5994 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2025 году, чел | 5880 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2045 году, чел. | 4945 |

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей города Фатеж к 2045 году снизится до 4945 человека. На 1 очередь (2025 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 5880 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для города Фатеж важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация стабилизационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## 2.5. Жилищный фонд.

Общая площадь жилых помещений в городе Фатеж на 01.01.2020 г. составляла 140,1 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 26,2 м2/чел.

В жилой застройке города в основном преобладают одноэтажные здания, но вместе с тем есть и многоэтажные здания, вследствие близости города к областному центру, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Город Фатеж» имеют износ от 30 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как город не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, газификация на 88,0 %.

Проектные предложения.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2045 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда.

Жилищный фонд муниципального образования с износом общей площадью 1,99 тыс.м2.

Расчетный срок

Площадь жилищного фонда к 2045 г. составит 151,31 тыс м2.

## Система культурно-бытового обслуживания.

Система культурно-бытового и социального обслуживания города Фатеж формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица. Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость объектов | Емкость на 1000 жителей | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 240 | 46,5 | 100% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1150 | 223,0 | 100% |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 105 | 21 | 100% |
| 4 | Учреждения начального и среднего специального образования | мест | 350 | 67,9 | - |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | центр | 1 | - | 100% |
| 2 | Центр социальной помощи семье и детям | центр | - | - | - |
| 3 | Дома престарелых для пенсионеров и инвалидов | мест | - | - | - |
| 4 | Детские дома | мест на 1 тыс.детей | - | - | - |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | коек | 97 | 18,8 | 100% |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 170 | 33 | 100% |
| 3 | Аптеки | объект | 6 | 1,2 | 100% |
| 4 | Станции скорой помощи | автом. | 7 | 1,7 | 100% |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на реб. | - | 0,0 | 0% |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на реб. | - | 0,0 | 0% |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 4,1 | 0,8 | 88% |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общ.площ. | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 50 | 9,69 | 19% |
| 4 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | - | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы в микрорайоне | м2 площ. пола | 300 | 5,82 | 97% |
| 2 | Танцевальные залы (дискотеки) | мест | 50 | 9,7 | 100% |
| 3 | Клубы | мест | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Музеи | музеи | 1 | - | 100% |
| 7 | Концертные залы | мест | 50 | 9,7 | 100% |
| 8 | Кинотеатры | мест | 188 | 36,6 | 91% |
| 9 | Библиотеки | тыс.том | 64,8 | 12,6 | 100% |
| 10 | Залы аттракционов | м2 | н/д | н/д | н/д |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 5281 | 1023,8 | 100% |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торг.площ. | 7500 | 145,4 | 100% |
| 3 | Зоны оптово-розничной торговли | м2 торг.площ. | - | 0,0 | 0% |
| 4 | Предприятия общественного питания | Мест | 188 | 36,4 | 91% |
| 5 | Магазины кулинарии | м2 торг. площ. | - | 0,0 | 0% |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 12 | 2,3 | 4,7% |
| 7 | Прачечные | кг/см | - | - | 0% |
| 9 | Химчистки | кг/см | - | - | 0% |
| 11 | Бани | мест | 57 | 11,1 | 100% |
| Административно-деловые и коммунальные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | 1 |  | 100% |
| 2 | Районный (городской) суд | объект | 1 |  | 100% |
| 3 | Мировой суд | объект | 1 |  | 100% |
| 4 | Пожарное депо | маш. | 4 | 0,8 | 100% |
| 5 | Гостиницы | мест | 100 | 19,4 | 100% |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | 1,2 | 100% |
| 7 | Отделения банков | опер.окно | 5 | 1,0 | 100% |
| 8 | Юридические консультации | объект | 1 |  | 100% |
| 9 | Нотариальная контора | объект | 1 |  | 100% |
| 10 | Общественные уборные | прибор | н/д | н/д | н/д |

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность города учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли (30,7% обеспеченности от нормативной емкости). Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям и нуждающихся в замене.

Образование и воспитание.

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании. Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в городе действует дошкольное образовательное учреждение. Материально-техническое состояние ДОУ хорошее.

Таблица. Перечень дошкольных образовательных учреждений на территории города.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Площадь общая | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фатежский Детский сад | ул. Восточная 39 | МО | 1568 | 250 |

Наполняемость ДОУ в муниципальном образовании составляет 79 %.

Общеобразовательные школы.

Обеспеченность населения города Фатеж услугами общеобразовательных учреждений – 100%.

Таблица. Перечень объектов образования с указанием основных характеристик

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Площадь общая. | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФСШ №1 | ул. Красная 26 | МО | 1032 | 180 |
| 2. | Начальная №1 | ул. К-Маркса 30 | МО | 298 | 100 |
| 3. | ФСШ №2 | ул. Тихая 31 | МО | 2248 | 620 |
| 4. | Начальная №2 | ул. Тихая 31а | МО | 220 | 250 |
| 5. | церковно-приходская школа | ул. К-Маркса | МО | 1000 | 25 |

В городе функционируют 5 общеобразовательных школ общей проектной мощностью более 1000 мест. Школы работают в односменном режиме. В Фатеже функционирует ГОУ профессиональное училище №28.

С учетом высокой степени износа объектов образования генеральным планом предлагается реконструкция зданий школьного комплекса и их капитальный ремонт.

Дополнительное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей учреждений дополнительного образования. Дополнительное образование дети получают в областном центре.

Здравоохранение и социальное обеспечение.

Система здравоохранения города представлена центральной районной больницей на 97 койко-мест и поликлиникой на 150 посещений в смену. Кроме того, при больнице есть станция скорой медицинской помощи, аптека. В городе присутствуют также негосударственные амбулаторно-поликлинические учреждения мощностью 20 посещений в смену. В городе имеется 6 аптек общей площадью торгового зала 205 м2. В городе отсутствуют молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь.

В соответствии с нормативными требованиями население города в целом обеспечено услугами системы здравоохранения, за исключением молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь.

Из объектов социальной защиты населения в городе присутствует центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В городе действует отделение социального обслуживания на дому.

Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Учреждения культуры.

Главной целью отрасли культуры на территории города Фатеж является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В настоящее время учреждения культуры включают Дом народного творчества, Детскую школу искусств, культурно-досуговый центр, Фатежскую межселенную библиотеку, художественную мастерскую.

Таблица. Перечень объектов культуры

| № | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (улица, № дома) | Этаж- ность | Площадь общая кв.м. | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, чел. | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Дома народного творчества | 307100 г.Фатеж, ул.К.Маркса, 32 | 2 | 1358,12 | 350 | 350 | до 1917 | 100% |
| 2 | Здание художественной мастерской | 307100 г.Фатеж ул.К.Маркса,32 | 1 | 72 |  | - | 1958 | 100 % |
| 3 | Здание Детской школы искусств | 307100 г.Фатеж ул.Урицкого.47 | 3 | 443 | 130 | 222 | до 1917 | 100% |
| 4 | Здание культурно-досугового центра | 307100.г.Фатеж ул.К-Маркса д 44 | 2 | 926,2 | 169 | 169 | до 1917 | 100 % |
| 5 | Здание Фатежской Межпоселенная библиотеки | 307100 г.Фатеж ул.К-Маркса д.58 | 2 | 702,3 | 85 | 85 | 1987 | 35% |

В городе имеется также кинотеатр вместимостью 200 мест.

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

Спортивные сооружения и спортивные площадки.

Спортивные сооружения города представлены стадионом «Урожай» (вместимость 500 мест, площадь сооружения 1,5 га); четырьмя плоскостными спортивными сооружениями (школа №1 - 0,5 га, школа №2 – 1,3 га, ПУ – 0,7 га, городская спортплощадка – 0,1 га); спортивным залом. При профессиональном училище №28 есть 2 спортзала (30м*12м), находящиеся в аварийном состоянии (1972-1978 года постройки).

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок).

Учреждения торговли. Показатели обеспеченности населения учреждениями торговли превышают нормативные рекомендации, так в городе имеется 33 магазина общей торговой площадью 5281 м2, обеспеченность населения объектами розничной торговли составляет 100%. В городе также имеется рынок на 363 рабочих места.

Предприятия общественного питания. Из предприятий общественного питания в городе имеются два кафе общей мощностью 148 посадочных мест, что составляет 72% обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

Учреждения бытового обслуживания. Из учреждений бытового обслуживания в городе имеются:

- три мастерских по ремонту, окраске и пошиву обуви;

- мастерская по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, изделий текстильной галантереи;

- одна мастерская по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий;

- две мастерские по ремонту и обслуживанию транспортных средств;

- две бани (сауны) с единовременной вместимостью 57 человек;

- пять парикмахерских (салонов красоты) с общим числом кресел 9 единиц;

- одно фотоателье.

Таблица. Перечень объектов торговли г.Фатеж

| № | Наименование предприятий | Адрес предприятия | Вид торговли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Кристалл» | Ул.Урицкого,38 | Смешанная торговля |
| 2 | Магазин «Продукты» | Ул.К.Маркса,38 | Продукты |
| 3 | Магазин «Фатежанка» | Ул.Урицкого,51 | Продукты |
| 4 | Магазин «Продукты» | Ул.Урицкого,51 | Продукты |
| 5 | Магазин «Мария» | Ул.К.Маркса,34 | Продукты |
| 6 | Магазин «Мария» | Ул.К.Маркса,76 | Продукты |
| 7 | Магазин «Хороший» | Ул.К.Маркса,32 | Промышленные товары |
| 8 | Магазин «Людмила» | Ул.К.Маркса,47 | Промышленные товары |
| 9 | Магазин «Теремок» | Ул.К.Маркса, 29-а | Продукты |
| 10 | Магазин «Все для Вас» | Ул.К.Маркса,62 | Смешанная торговля |
| 11 | Магазин «Строительные материалы» | Ул.К.Маркса,62 | Промышленные товары |
| 12 | Магазин «Строительные материалы» | Ул .Никитинская, 34-а | Промышленные товары |
| 13 | Магазин «Продукты» | Ул. Загородняя,20 | Продукты |
| 14 | Магазин «Любимый» | Ул.К.Маркса,74 | Продукты |
| 15 | Магазин «Виктория» | Ул.К.Маркса,74 | Промышленные товары |
| 16 | Магазин «Продукты» | Ул.3агородняя,20 | Продукты |
| 17 | Магазин «Продукты» | Ул.3агородняя,20 | Продукты |
| 18 | Магазин «Каприз» | Ул.3агородняя,20 | Промышленные товары |
| 19 | Магазин «Феникс» | Ул.3агородняя,20 | Продукты |
| 20 | Магазин «Надежда» | Ул.К.Маркса,51 | Промышленные товары |
| 21 | Магазин «Юлия» | Ул.К.Маркса, 53-а | Смешанная торговля |
| 22 | Магазин «Бытовая химия» | Ул.К.Маркса | Промышленные товары |
| 23 | Магазин «Продукты» | Парк | Продукты |
| 24 | Магазин «Промтовары» | Ул.К.Маркса | Промышленные товары |
| 25 | Магазин «Продукты» | Ул.Урицкого,47 | Продукты |
| 26 | Магазин «Продукты» | Ул.К.Маркса,55 | Продукты |
| 27 | Магазин «Табак» | Ул.Загородняя | Промышленные товары |
| 28 | Магазин «Запчасти» | Ул.К.Маркса,21 | Промышленные товары |
| 29 | Магазин «Бытовая техника» | Ул.Тихая,36 | Промышленные товары |
| 30 | Магазин «Запчасти» | Ул.К.Маркса,80 | Промышленные товары |
| 31 | Магазин «Магик» | Ул.Восточная,40 | Продукты |
| 32 | Магазин «Фатежанка» | Ул.К.Маркса,74 | Продукты |
| 33 | Магазин «Продукты» | Ул.Загородняя,38 | Продукты |
| 34 | Киоск № 1 | Ул.К.Маркса | Продукты |
| 35 | Киоск № 2 | Ул.Загородняя | Продукты |
| 36 | Киоск № 3 | Ул.К.Маркса | Промышленные товары |
| 37 | Киоск «Мороженое» | Ул.Загородняя,22 | Продукты |
| 38 | Киоск № 4 | Ул.К.Маркса | Продукты |

Таблица. Перечень объектов общественного питания г.Фатеж

| № | Наименование предприятий | Адрес предприятия | Количество работающих | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафе «Колибри» | Ул.К.Маркса,53 | 8 | 70 |
| 2 | Кафе «Факел» | Ул.К.Маркса,40 | 7 | 78 |

Обеспеченность населения учреждения бытового обслуживания не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

Административно-деловые учреждения.

В целом, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов. Город располагает следующими административно-деловыми и коммунальными объектами, представленными в таблице.

Таблица. Административно-деловые и коммунальные объекты г. Фатеж

| № | Наименование учреждений | Един. изм | Емкость | Этажн. | Площ. участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | объект | 1 | 2 | 0,5 |
| 2 | Прокуратура | объект | 1 | 1 | 0,3 |
| 3 | Районный суд | объект | 1 | 1 | 0,05 |
| 4 | Мировой суд | объект | 1 | 1 | 0,05 |
| 5 | РОВД, ГАИ | объект | 1 | 2-3 | 0,4 |
| 6 | Нотариальная контора | объект | 1 | 1 |  |
| 7 | Райвоенкомат | объект | 1 | 1 | 0,15 |
| 8 | Гостиница | мест | 100 | 2 | 0,25 |
| 9 | Пождепо | маш | 4 | 1-2 | 0,3 |
| 10 | Добровольное пожарное общество | объект | 1 | 1 | 0,1 |
| 11 | Баня с прачечной | мест | 57 | 1-2 | 0,3 |
| 12 | Почтовое отделение | объект | 1 | 2 | 0,3 |
| 13 | Кинотеатр | мест | 200 | 1-2 | 0,25 |
| 14 | Дополнительный офис №8596/135 Курского ОСБ г.Фатеж | операц. окно | 3 |  |  |
| 15 | ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» | операц. окно | 2 |  |  |
| 16 | ОАО «Банк Москвы» доп.офис №15 «Фатеж» | операц. окно | 2 |  |  |
| 17 | Автостанция | мест | 25 | 1 | 0,1 |

Проектные предложения.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Учреждения образования.

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование.

Генеральным планом на первую очередь (до 2025 г.) строительства предлагается:

- предусматривается капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2045 г.) предлагается:

Для реализации в городе принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

- реструктуризация сети образовательных учреждений города Фатеж с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

- создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в городе на базе социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования;

- более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация программы по обеспечения базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из дома в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов, а также из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в городе, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Дополнительное образование.

Генеральным планом на I очередь строительства (до 2025 г.) предлагается:

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы.

Учреждения здравоохранения.

Согласно произведенным расчетам, город Фатеж полностью обеспечен учреждениями здравоохранения ввиду близости к областному центру. Дополнительную медицинскую помощь население получает в областном центре – г. Курск.

Генеральным планом на первую очередь (до 2025 г.) строительства предлагается:

- строительство новых корпусов ЦРБ (на 170 коек) и пристройки к поликлинике, увеличивающей ее мощность до 200 пос/см;

Физкультурно-спортивные сооружения.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2025 г.) строительства предлагается:

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Учреждения культуры.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2025 г.) предлагается:

- Проведение ремонта зданий клубов и библиотеки;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2045 г.) предлагается:

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли развита широко, чего нельзя сказать о сфере общественного питания и бытового обслуживания. Предприятия общественного питания планировать на территории города экономически не целесообразно, так как население проживает в индивидуальных домах с подворьями, то большая часть пищи производится непосредственно на своих участках.

Генеральным планом на первую очередь (до 2025 г.) строительства предлагается:

- строительство магазина, торгового зала и склада по адресу К.Маркса 24.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2045 г.) строительства предлагается:

- строительство торговых складов по улицам Никитинская, Загородняя, Загородний пер. общей площадью 6600 м2.

Административно-деловые учреждения.

Обеспеченность Фатежа административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования.

### Внешний транспорт.

Внешние транспортные связи города Фатеж осуществляются автомобильным транспортом. Так как, муниципальное образование, по своему географическому положению находится вблизи областного центра то вся транспортная инфраструктура г. Фатеж полностью взаимосвязана с местными небольшими автодорогами и являются неотъемлемой частью транспортного каркаса Фатежского района.

Транспортная сеть на территории города представлена автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения с асфальтовым, улучшенным грунтовым и грунтовым покрытием.

Дорога федерального значения:

- М2 «Крым» - «Москва–Орел–Курск–Харьков».

Дорога регионального значения:

- Фатеж – Дмитриев (38 ОП РЗ 3 8К-038).

Дорога межмуниципального значения:

- «Фатеж – Дмитриев" – Миленино (38 ОП М3 38Н-688).

Пассажирские и грузовые перевозки.

Развитие общественного транспорта в городе Генеральным планом не предусматривается.

Увеличение количества автотранспортных средств населения требует увеличения имеющегося числа гаражей и автостоянок.

Генеральным планом предусматривается строительство гаражного кооператива по улице Никитинская на 14 боксов и строительство трех автостоянок на улицах Дзержинского, Урицкого. Пассажирские автобусные перевозки (внешние) в городе Фатеж осуществляются ОАО «Объединение автовокзалов и автостанции», грузовые - ОГУП «Фатежская автоколонна №1775». Внешние автобусные маршруты (13 пригородных и 1 междугородный) связывают город Фатеж с населенными пунктами района и областным центром – городом Курск.

Таблица. Автобусные маршруты, обслуживаемые ОАО «Объединение автовокзалов и автостанции»

| № | Маршруты движения междугородных и пригородных автобусов |
| --- | --- |
| 1 | Фатеж-Курск |
| 2 | Фатеж-Кромское |
| 3 | Фатеж-Бычки |
| 4 | Фатеж-Б.Анненково |
| 5 | Фатеж-Алисово |
| 6 | Фатеж-Шуклино |
| 7 | Фатеж-В.Холчи |
| 8 | Фатеж-Путчино |
| 9 | Фатеж-Банино |
| 10 | Фатеж-Сотниково |
| 11 | Фатеж-Хмеловое |
| 12 | Фатеж-Игино |
| 13 | Фатеж-В.Любаж |
| 14 | Фатеж-Миролюбово |

В городе имеется автостанция «Фатеж», расположенная на пересечении улиц К.Маркса и Загородняя (ул.К.Маркса 76). Техническое состояние здания удовлетворительное.

На автомобильных дорогах города Фатеж постов ГИБДД нет.

Проектные предложения.

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть города Фатеж представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица. Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Улицы и дороги города Фатеж запроектированы в виде единой системы путей сообщения с разделением транспортного и пешеходного движения на основе существующей уличной сети.

Магистральными улицами общегородского значения принимаются улицы К.Маркса протяженностью 2,4 км и Загородняя протяженностью 2,05 км.

К магистральным улицам районного значения относятся следующие улицы: Урицкого (1,5км), Никитинская (1,02км), Тихая (1,13км), Восточная (0,93км).

Таблица. Перечень улиц г. Фатеж

|  | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |
| 1 | К.Маркса | 2 401,3 | 37,3 | 89 497,0 | асфальт |
| 2 | Загородняя | 2 046,2 | 59,3 | 121 419,7 | асфальт |
|  | Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |
| 3 | Урицкого | 1 495,6 | 22,2 | 33 225,7 | асфальт |
| 4 | Никитинская | 1 016,8 | 20,6 | 7 532,6 | асфальт |
| 5 | Тихая | 1 128,0 | 22,0 | 24 816,0 | асфальт |
| 6 | Восточная | 929,8 | 21,6 | 20 103,8 | асфальт |
|  | Местные улицы |  |  |  |  |
| 7 | Ленина | 1 120,1 | 20,0 | 22 207,2 | асфальт |
| 8 | Восточная | 978,8 | 21,6 | 20 103,8 | асфальт |
| 9 | Колодезная | 938,5 | 21,7 | 20 382,8 | асфальт |
| 10 | Мирная | 935,8 | 14,6 | 5 144,0 | асфальт |
| 11 | Веселая | 927,8 | 21,4 | 19 821,3 | асфальт |
| 12 | Заречная | 912,5 | 11,5 | 10 531,5 | асфальт |
| 13 | Дзержинского | 835,2 | 20,8 | 17 337,1 | асфальт |
| 14 | Советская | 718,0 | 23,2 | 15 607,0 | асфальт |
| 15 | Светлая | 130,0 | 15,0 | 1950,0 | асфальт |
| 16 | Кирова | 436,5 | 7,9 | 3 467,7 | асфальт |
| 17 | Красная | 407,3 | 18,0 | 7 517,0 | асфальт |
| 18 | п-к Загородний | 322,5 | 7,8 | 2 517,4 | асфальт |
| 19 | Октябрьская | 245,2 | 10,1 | 2 476,3 | асфальт |
| 20 | 2-ая Мирная | 241,7 | 12,1 | 2 929,5 | асфальт |
| 21 | п-к Почтовый | 239,4 | 12,7 | 3 048,5 | асфальт |
| 22 | п-к Заводской | 217,5 | 16,3 | 3 547,6 | асфальт |
| 23 | Садовая | 192,0 | 11,9 | 2 276,3 | асфальт |
| 24 | Артема | 186,8 | 19,4 | 3 615,0 | асфальт |
| 25 | п-к Урицкий | 159,8 | 12,6 | 2 073,2 | асфальт |
| 26 | п-к Восточный | 138,8 | 27,2 | 3 774,9 | асфальт |
| 27 | п-к Гагарина | 134,1 | 14,2 | 1 908,0 | асфальт |
| 28 | Комсомольская | 303,5 | 16,3 | 4 533,1 | асфальт, грунт |
| 29 | Набережная | 1 868,3 | 9,5 | 15 664,7 | асфальт, песок, щебень |
| 30 | Суворова | 243,3 | 9,0 | 2 189,3 | асфальт, щебень |
| 31 | Майская | 642,5 | 15,7 | 10 116,0 | грунт |
| 32 | п-к Майский | 216,3 | 12,3 | 2 664,4 | грунт |
| 33 | п-к Веселый | 95,0 | 10,0 | 950,0 | грунт |
| 34 | Полевая | 835,0 | 13,8 | 11 552,9 | Песок, щебень, асфальт |
| 35 | Молодежная | 390,0 | 17,5 | 7 105,7 | щебень |
| 36 | Луговая | 342,0 | 13,1 | 4 464,5 | щебень |
| 37 | Телевинова | 260,0 | 20,0 | 5 200,0 | щебень |
| 38 | Фатежская | 570 | 15,0 | 8 550,0 | Грунт |
| 39 | Солнечная | 800 | 15,0 | 12 000,0 | Грунт |
| 40 | Свиривова | 630 | 15,0 | 9 450,0 | Грунт |
| 41 | Российская | 670 | 15,0 | 10 050,0 | Грунт |
| 42 | Надежды | 770 | 15,0 | 11 550,0 | Грунт |
| 43 | Курская | 730 | 15,0 | 10 950,0 | Грунт, щебень |
| 44 | Высоцкого | 350 | 15,0 | 5 250,0 | Грунт |
| 45 | Мира | 335 | 15,0 | 5 025,0 | Грунт |
| 46 | 50 лет Победы | 330 | 15,0 | 4 950,0 | Грунт |
| 47 | Есенина | 250 | 15,0 | 3 750,0 | Грунт |
| 48 | Тополевая | 200 | 15,0 | 3 000,0 | Грунт |
| 49 | Лесная | 235 | 15,0 | 3 525,0 | Грунт |
| 50 | Цветочная | 870 | 15,0 | 3 525,0 | асфальт, песок, щебень |
|  | ИТОГО | 31371,6 |  | 634371,4 |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети равна 30,5 км; в том числе 21,85 км улицы с твердым покрытием. Длина магистральных улиц составляет 9,01 км, улиц местного значения – 22,35 км. Плотность улично-дорожной сети города составляет 7,2 км/м2.

Дорожно-транспортные сооружения города представлены шестью мостовыми переходами и трубопереездом (перечень представлен в следующей таблице).

Таблица. Перечень дорожно-транспортных сооружений г.Фатеж

| Название | Местоположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Пешеходный мост Л.4 |  | Металлический; с деревянным настилом; ширина -2,0м. |
| Автодорожный мост Л.5 | От устья на 0,48км; въезд на ул. Урицкого с восточной стороны города | ж/бетонный, ширина – 6м |
| Трубопереезд Л.5 | От устья на 0,22км; въезд на ул. Советскую | Трубы ж/б d=1000мм, 3 нитки |
| Автодорожный мост Л.14 | От устья на 0,06км | ж/бетонный, 20-5 l=20м 15 в=5м грузоп. 15т |
| Автодорожный мост Л.14 | От места впадения ручья Фатежик на 0,715км | ж/бетонный, 50-20 l=50м 50 в=20м грузоп. 50т |
| Пешеходный мост | От места впадения ручья Фатежик на 1,35км | Длина – 30м Ширина – 3м |

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города Фатеж.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех автомобильных дорогах общего пользования;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

## Инженерное оборудование территории.

### Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. В городе имеется централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 5 артезианских скважин и станция второго подъема, а также водопроводную сеть. Скважины и станция оборудованы следующими погружными агрегатами:

- скважина № 2 – ЭЦВ 8-25-185;

- скважина № 5 – ЭЦВ 8-25-185 (резервная скважина);

- скважина № 7 – ЭЦВ 8 – 40 -185;

- скважина № 8 – ЭЦВ 8 – 25 –185;

- скважина № 6 – законсервирована;

- станция второго подъема оборудована резервным резервуаром на 400 м3, включенным в сеть и оснащенным насосом – К 80/50-200.

Таблица. Объекты системы водоснабжения г. Фатеж

| Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | г.Фатеж |  | Длина 22,2км | Исправен |
| Насосная станция №2 | г.Фатеж переулок Урицкого | 1958 | Насос ЭЦВ 8x25-185; 25м3/ч | Исправен |
| Насосная станция №7 | г.Фатеж ул.Урицкого | 1984 | Глубина скважины 195, дебит воды 30м3/час, насос ЭЦВ 8x40-185 | Исправен |
| Насосная станция №8 | г.Фатеж ул.Урицкого | 1984 | Глубина скважины 195, дебит 195, дебит воды 27 м3/час, насос ЭЦВ 8x25-185 | Исправен |
| Насосная станция №5 | г.Фатеж парк им.Артема | 1976 | Глубина скважины 215, дебит воды 28м3/час насос ЭЦВ 8-25-185 | Исправен |
| Насосная станция 2-й подъем | г.Фатеж ул.Урицкого | 1976 | Насос СМ- 80x50x200 - 2 шт. | 1 насос резервный - требует замены |
| Резервуар чистой воды | г.Фатеж | 1977 | Емкость 400м3 | Исправен |
| водоввод | г.Фатеж | 1958 |  | исправен |
| Башня г.Фатежа | г.Фатеж | 1950 |  | исправен |
| Гидранты, 20шт | г.Фатеж |  |  | Требуют замены |

Подача воды в центральный городской водопровод производится непосредственно из артезианских скважин № 2, №7, №8, из скважины №5 наполняется резервный резервуар.

В систему городского водопровода входит также водопроводная башня объемом 50м3, которая служит расширителем в случае повышения давления в системе водоснабжения выше предельно допустимого.

Протяженность водопроводных сетей города Фатеж – 31,52 км, диаметр водопроводных сетей – 100-150 мм, водопроводные трубы изготовлены в основном из чугуна, некоторые участки – из асбеста. Количество обслуживаемых абонентов населения – 2240 (4983 чел). Отпуск воды своим потребителям составляет 304 тыс.м3., из них населению – 248 тыс.м3, организациям и предприятиям – 56 тыс.м3 воды. Среднесуточный расход воды составил 833 м3/сут. Расход воды на одного жителя составляет около 130 л/сут.

Наряду с городскими водозаборами в городе имеется водозабор, принадлежащий ООО «Стройтрансгаз-Агро», который используется для обеспечения внутренних потребностей предприятия. Водозабор ООО «Стройтрансгаз-Агро» состоит из одной артезианской скважины, башни Рожновского, трех километров водопроводной сети. Он имеет врезку в городской водопровод по улице Загородняя, но подачу воды для городских нужд не осуществляет.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Противопожарное водоснабжение города.

На территории города Фатеж система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расход воды, расстояние от зданий и сооружений до водоисточников следует принимать по п.п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2, расход воды до 37л/с, установлено 20 гидрантов.

Проектные предложения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения города Фатеж генеральным планом предлагается обеспечение населения водоснабжением питьевого качества.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2025 г.) и расчетный срок (2045 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таким образом, среднесуточный расход воды на расчетный срок в целом по городу составит 2048 м3/сут (2 очередь -1905 м3/сут), в том числе потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды на расчетный срок возрастет до 1864 м3/сут. (2 очередь - 1736 м3/сут). Расходы воды на нужды промпредприятий из системы городского водопровода приняты на расчетный срок с ростом на 20% от существующего из условия внедрения водосберегающих и оборотных систем на предприятиях и составит 184 м3/сут. (2 очередь -168 м3/сут).

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут.чел. |  | Суточный расходы воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 3765 | 3765 | 300 | 300 | 1 129 | 1 129 |
| Население, проживающее в жилой застройке в неблагоустроенных зданиях (без водопровода и канализации) | 700 |  | 50 | 50 | 35 | 0 |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и местными нагревателями | 670 | 1235 | 200 | 200 | 134 | 247 |
| Итого | 5135 | 5000 | Х | Х | 1 298 | 1 376 |
| Неучтённые расходы (10% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 130 | 138 |
| Полив улиц, огородов и зелёных насаждений | 5135 | 5000 | 60 | 70 | 308 | 350 |
| Всего водопотребление населением города | Х | Х | Х | Х | 1 736 | 1 864 |
| Водопотребление предприятиями и учреждениями (м3) |  |  |  |  | 168 | 184 |
| Всего водопотребление по городу |  |  |  |  | 1905 | 2048 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

|  | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход | м3/сут | 1 904,7 | 2 047,7 |
|  | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
|  | Максимальный суточный расход | м3/сут | 2 285,7 | 2 457,3 |
|  | Средний часовой расход | м3/час | 95,2 | 102,4 |
|  | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,76 | 1,76 |
|  | Максимальный часовой расход | м3/сут | 167,6 | 180,2 |
|  | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,9 | 2,1 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

(2×2,5+15)×1×3×36001000=216м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей – 7 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий резервной емкости для целей противопожарной безопасности (216 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### Водоотведение.

В городе функционирует централизованная система канализации. Тип канализации – смешанный: самотечная и напорная канализация. Объекты водоотведения: комплекс очистных сооружений, КНС №1 и КНС №2, самотечный и напорные коллекторы.

Cточные воды от жилой и общественной застройки, от промышленных предприятий самотеком поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и далее на канализационную насосную станцию (КНС) №2. Насосная станция № 2 перекачивает стоки по напорным трубопроводам до КНС №1, затем сточные воды по напорному коллектору и дюкеру через реку Усожу перекачиваются на поля фильтрации.

Объем приемных камер КНС №1 и №2 составляет по 16 м3. На КНС установлены два рабочих насоса и один дренажный насос (последний включается при авариях, для осушения приямка, чтобы не заливало машинное отделение).

Марка модели насоса СМ 80-50-200а производительностью 50 куб.м./час. Напор – 50 м, электродвигатель – 220 кВт/ч.

КНС работает в автоматическом режиме. Постоянно в работе находится один насос, второй – резервный.

В настоящее время средняя нагрузка на насосную станцию составляет 250,4 м3/сутки. Время работы насоса по выкачке приемной камеры – 18 мин. Время работы в сутки 250,4:16*18 мин = 281,7 минуты или 4,7 часа. Средний расход электроэнергии в сутки 4,7*22=103,4 кВт.

Протяженность уличной канализационной сети составляет 2,6 км, внутриквартирной и домовой – 1,9 км. Напорный коллектор выполнен из труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,2 км. Канализационные трубы изготовлены в основном из керамики, незначительные участки выполнены из асбестового материала. Дюкер выполнен из стальных труб диаметром 119 мм.

Поля фильтрации представляют пять обвалованных карт общей площадью 2 гектара. Время постройки и пуска в эксплуатацию системы канализации – 1963 год.

Износ инженерной инфраструктуры по объектам водопровода и канализации города Фатеж составляет 90%.

Количество обслуживаемых абонентов населения – 1464 человек. Отвод сточных вод в 2007 году составил 91,7 тыс.м3, в том числе от населения – 65,6 тыс.м3 в год, организаций и предприятий – 25,1 тыс.м3.

Таблица. Перечень объектов водоотведения г. Фатеж

| Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция 2 шт. | г.Фатеж | 1978 | Объем приемной камеры 16мЗ, 2 насоса СМ 80-50-200 | Исправен |
| Самотечный коллектор | г.Фатеж | 1963 | Диам. 200мм., протяженность 9км. | Исправен |
| Напорный коллектор | г.Фатеж | 1963 | Диам.200мм., протяж-ть 3,2км. | Исправен |
| Сети канализации | г.Фатеж | 1990 | Длина уличной сети 2,6 км; внутридомовой 1,9км | Исправен |
| Поля фильтрации | г.Фатеж | 1963 | Площадь 2га | Исправен |

Помимо хозяйственно-бытовой канализации в городе Фатеж присутствует ливневая канализация открытого типа общей протяженностью около 0,7 км, проходящая по улице К.Маркса от ее пересечения с улицей Загородняя до ручья Фатежик. Водоприемником для ливнесточной канализации является ручей Фатежик.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации города Фатеж. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. При проектировании систем канализации муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица. Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь. | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 3765 | 3765 | 290 | 290 | 1092 | 1092 |
| Население, проживающее в жилой застройке в неблагоустроенных зданиях (без водопровода и канализации) | 700 |  | 50 | 50 | 35 | 0 |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией (выгреба)и местными нагревателями | 670 | 1235 | 190 | 190 | 127 | 235 |
| Всего | 5135 | 5000 | Х | Х | 1254 | 1326 |
| Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 63 | 66 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 1317 | 1393 |
| Водоотведение от предприятий и учреждений (м3) |  |  |  |  | 169 | 184 |
| Итого объем очищенных сточных вод |  |  |  |  | 1486 | 1577 |

Объем сточных вод, поступающих в центральную канализацию от населения, проживающего в секционной жилой застройке, на расчетный срок равен 1092 м3/сут. Сточные воды от населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, в объеме 235м3/сут. вывозятся на очистную станцию. Объем сточных вод, сбрасываемых предприятиями и учреждениями, планируется в объеме 184 м3/сут (2 очередь - 169 м3/сут). Таким образом, общий объем сточный вод, требующий очистки, на расчетный срок составит 1577 м3/сут. (2 очередь – 1486 м3/сут). Объем сточных вод, поступающих в центральную канализацию, на расчетный срок составит около 1342 м3/сут (объем сточных вод, поступающих в канализацию, рассчитан без учета водоотведения от населения, проживающего в домах, оборудованных выгребами).

Таблица. Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения на I очередь и расчетный срок.

|  | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход | м3/сут | 1323,3 | 1342,3 |
|  | Среднечасовой расход | м3/час | 55,1 | 55,9 |
|  | Коэффициент часовой неравномерности | м3/час | 2,3 | 2,3 |
|  | Максимальный часовой расход | м3/час | 126,8 | 128,6 |
|  | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,5 | 1,5 |

С учетом учреждений и предприятий среднесуточный расход воды составит 1576,9 м3/сут. Для бесперебойной работы канализационных сооружений необходимо провести реконструкцию КНС №1 и КНС №2 с доведением их мощности до 150 м3/час.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения города с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения области.

### Теплоснабжение.

Основной задачей теплоснабжающих организаций города является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Центральным теплоснабжением в городе оборудованы жилая секционная застройка, организации и учреждения социально-культурного и торгового обслуживания. В качестве топлива для обеспечения теплоснабжения в городе Фатеж используются природный газ. Для обеспечения теплоснабжения используются водонагревательные и паровые котлы.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется от трех котельных: центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час); котельной по ул. Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную районную больницу (мощностью 1,1 Гкал/час). Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,3 км, в том числе в центральной части города тепловые сети от котельной на ул.Ленина 14 имеют протяжённость около 7,7 км, протяженность тепловых сетей от котельной по ул.Тихая 52 составляет около 288 м., от котельной ЦРБ - около 331 м. Схема тепловых сетей закрытая, теплоноситель - горячая вода с параметрами 70-95 0С.

Два секционных дома по адресу улица Тихая 52 (16 квартир) и Веселая 30 (16 квартир) перешли на автономное отопление, обустроив собственные котельные, отапливающие весь дом.

Центральным теплоснабжением охвачено 95,8 % секционной застройки. Автономным теплоснабжением оборудовано 4,2% секционной застройки.

Отопление частного сектора обеспечивается от индивидуальных газоотопительных приборов.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения. Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными. При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

### Газоснабжение.

Газоснабжение города обеспечивается на базе природного сетевого газа от системы магистральных трубопроводов с газопроводом-отводом от газопровода Шелебинка-Брянск через АГРС города Фатеж производительностью 4,3 тыс.м3/час.

Протяженность газопроводов – 50,38 км, в том числе газопроводы-отводы высокого и среднего давления – 9,617км.

В городе Фатеж в эксплуатации находятся два стационарных ГРП:

- на улице Веселая - дата ввода в эксплуатацию 1973 год;

- на улице Никитинская - дата ввода в эксплуатацию 1974 год.

Уровень газификации города на 01.01.2020г. составлял 88,1%

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории города до 2045 г.

Проектные предложения.

Развитие газификации города позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения города на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области, разработанной в 2006 году (в настоящее время проводится ее актуализация) и программой развития газоснабжения и газификации Курской области.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать полностью город;

- повысить инвестиционную привлекательность города.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей  Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 40,1%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Система электроснабжения города обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей города удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения.

Для повышения надежности электроснабжения могут быть использованы различные средства. Это связано, с одной стороны, с получением экономического эффекта, в первую очередь за счет уменьшения ущерба от перерывов в электроснабжении, с другой — с дополнительными затратами на сами средства. Поэтому повышение надежности электроснабжения наиболее целесообразно до определенного оптимального уровня, при котором достигается максимальный суммарный экономический эффект с учетом обеих составляющих.

Различные средства и мероприятия по повышению надежности электроснабжения можно разделить на две группы — организационно-технические и технические.

К организационно-техническим мероприятиям относят следующие:

1. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе трудовой и производственной дисциплине, а также повышение квалификации персонала.

2. Рациональная организация текущих капитальных ремонтов и профилактических испытаний, в том числе совершенствование планирования ремонтов и профилактических работ, механизация ремонтных работ, ремонт линий под напряжением.

3. Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том числе совершенствование поиска повреждений, в частности с использованием специальной аппаратуры; применение необходимого автотранспорта; диспетчеризация, телемеханизация, радиосвязь и др.; механизация работ по восстановлению линий.

4. Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует стремиться к оптимальному объему этих запасов, так как их излишек связан с потерей капиталовложений, а недостаток может привести к увеличению срока восстановительных работ.

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности электроснабжения относят следующие:

1. Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе опор, проводов, изоляторов, различного линейного и подстанционного оборудования.

2. Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные электрические линии — наиболее повреждаемые элементы системы электроснабжения. Число повреждений растет примерно пропорционально увеличению длины линий.

В системе электроснабжения проведена значительная работа по разукрупнению трансформаторных подстанций и сокращению радиуса действия сетей, который для линий напряжением 10 кВ должен быть повсеместно снижен до 15 км, а в дальнейшем — примерно до 7 км.

3. Применение подземных кабельных сетей. Значительные преимущества перед воздушными линиями имеют подземные кабельные. Они короче воздушных, так как их не нужно прокладывать по обочинам полей севооборотов, а можно вести по кратчайшему расстоянию. При этом полностью устраняются помехи сельскохозяйственному производству. Основное же преимущество кабельных линий — их высокая надежность в эксплуатации. Полностью исключаются повреждения линий от гололеда и сильных ветров, существенно снижаются аварии от атмосферных перенапряжений. Число аварийных отключений снижается в 8-10 раз. Однако продолжительность ликвидации аварий на кабельных линиях при современном уровне эксплуатации примерно в 3 раза больше, так как сложнее найти место повреждения и приходится проводить земляные работы по вскрытию траншеи. С помощью специальных приборов можно ускорить отыскание повреждений.

Особенно существенно, что капиталовложения на кабельные линии при прокладке кабелеукладчиками оказываются практически одинаковыми по сравнению с капиталовложениями на воздушные.

4. Сетевое и местное резервирование. Электрические сети работают в основном в разомкнутом режиме, т. е. они обеспечивают одностороннее питание потребителей. При таком режиме можно снизить значения токов короткого замыкания, применить более дешевую аппаратуру, в частности выключатели, разъединители и др., снизить потери мощности в сетях, облегчить поддержание требуемых уровней напряжения на подстанциях и т. п. При этих условиях надежность электроснабжения потребителей значительно ниже, чем при замкнутом режиме, т. е. при двухстороннем питании потребителей. В качестве резервного источника может быть использована вторая линия электропередачи от другой подстанции (или от другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое резервирование называют сетевым. Однако особенно в районах с повышенными гололедно-ветровыми нагрузками возможно повреждение обеих линий и прекращение подачи энергии. Более независимым источником служит резервная электростанция (местное резервирование). В системе электроснабжения для питания наиболее ответственных потребителей в период аварии основной линии чаще всего в качестве резервной используют дизельные электростанции небольшой мощности, применение которых намечается значительно расширить.

5. Автоматизация электрических сетей, в том числе совершенствование релейной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств автоматизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных режимов, телемеханики.

Широкое внедрение большинства рассмотренных ранее технических средств связано с большими капитальными вложениями. При автоматизации сетей как средства повышения надежности электроснабжения требуются относительно малые затраты при широких возможностях использования в эксплуатируемых сетях без их серьезной реконструкции. Автоматизация — одно из основных и наиболее эффективных средств повышения надежности электроснабжения.

Следует отметить, что максимальный эффект от повышения надежности электроснабжения может быть получен при комплексном использовании различных мероприятий и средств. Их оптимальные сочетания определяются конкретными условиями.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Связь. Радиовещание. Телевидение.

Телефонная связь.

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизировано муниципальное образования «Город Фатеж» от областного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание.

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь.

На территории города Фатеж располагается Обособленное структурное подразделение Фатежский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Курской области - филиала ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" по ул. К Маркса, 17. Филиал на достаточном уровне обеспечивает город услугами почтовой связи.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2045 год составит 4945 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 1648 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 1648 единицам:

4945: 3 = 1648 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

4945– прогнозная численность населения на расчетный срок;

3 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

1648* 0,07 = 171– телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

4945 : 1000 * 4 =20 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

1648+171+20=2663 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- увеличение мощности действующих АТС;

- установка 20 таксофонов на территории города;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории.

В полномочия органов местного самоуправления города в первую очередь входят вопросы организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц города, а также первичных мер пожарной безопасности в границах города.

Раздел выполнен на основании следующих документов:

-Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территории» для проекта «Разработка генерального плана города Фатеж Курской области»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27.06.2019 г.);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018г.)

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана города Фатеж.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории города с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории города (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории города.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем города являются:

–	100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

–	100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

–	надёжное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

–	устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса города;

–	создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры города на базе многофункциональной мультимедийной сети;

–	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ

- обеспечение зданий и сооружений, а также территории города источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара (ст. 62 123-ФЗ).

## Зеленый фонд муниципального образования.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории города, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда города предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя города Фатеж в расчетном периоде будет приходиться 9,1 м2 зеленых насаждений общего пользования (согласно СП 42.13330.2016 – 12 м2 на 1 человека). Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации города предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети города.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.

В соответствии с п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Количество и размещение кладбищ, скотомогильников на территории Города Фатеж.

Для традиционного захоронения умерших в городе Фатеж используется городское кладбище площадью 4,8 га, расположенное вдоль улицы Загородняя.

Проектные предложения.

В комплекс по санитарной очистке территории города входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 12006 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по города с учетом общественных зданий | 5880 |  | 4945 | 1500 | 1500 | 7204 | 7719 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 9812 | 12283 |

При санитарной очистке города Фатеж необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

12283 : 365 х 1,2 = 40,38 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

40,38 х 2 : 1,0 = 81 шт.

На сегодняшний день в городе контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте города 81 контейнер.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

12283 * 25 / 10 = 2,94 га

где: 25 – расчетный период, лет;

12283 –норма накопления отходов города в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в городе до 2045 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 2,94 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории города генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 81 контейнера.

Размещение кладбищ.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 4945 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 2,94 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 4,8 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 10 лет.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Современное состояние и проектные предложения.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды города Фатеж выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в городе обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в городе Фатеж, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды.

Основными факторами загрязнения грунтовых вод города являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Фатеж проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод города по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах города содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка.

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в городе в целом хорошая.

Город Фатеж расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории города выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии города.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий.

### Зоны охраны объектов культурного наследия.

В городе насчитывается 66 памятников истории и культуры, в том числе охраняемых государством – 3 (истории – 2, искусства-1), вновь выявленных − 63 (архитектуры − 62, истории − 1). Всего памятников по типологическим признакам: архитектуры − 62, истории − 3, искусства - 1.

Таблица. Общая сводная таблица памятников истории и культуры по г. Фатеж

| Всего | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | архитектуры | истории | искусства |
| 66 | 62 | 3 | 1 |
|  | Памятники, стоящие на государственной охране |  |  |
| 3 | - | 2 | 1 |
|  | Выявленные памятники |  |  |
| 63 | 62 | 1 | - |

Рисунок. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери

Таблица. Перечень памятников историко-культурного наследия г. Фатеж

| Памятники истории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила рядового Суворова В.А., погибшего в Афганистане | гражданское кладбище | Выявленный |
| 2 | Братская могила 735 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | сквер у здания Дома культуры | Р. 382 |
| 3 | Дом, где в 1915 году родился композитор Г.В. Свиридов (часть здания площадью 216,5 м2) | ул. Урицкого, 47 | Ф. 55-р |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 4 | Ансамбль уездной земской больницы: административный корпус | восточная окраина города | Выявленный |
| 5 | Больничные палаты | восточная окраина города | Выявленный |
| 6 | Хозяйственный корпус | восточная окраина города | Выявленный |
| 7 | Приемное отделение | восточная окраина города | Выявленный |
| 8 | Аптека | восточная окраина города | Выявленный |
| 9 | Дом медперсонала | восточная окраина города | Выявленный |
| 10 | Сторожка | восточная окраина города | Выявленный |
| 11 | Дом жилой | ул. Веселая, 8 | Выявленный |
| 12 | Здание городского начального училища | ул. Веселая, 20 | Выявленный |
| 13 | Дом жилой | ул. Восточная, 33 | Выявленный |
| 14 | Дом жилой | ул. Восточная. 35 | Выявленный |
| 15 | Дом жилой | ул. Восточная, 37 | Выявленный |
| 16 | Здание электростанции | ул. Восточная, 42 | Выявленный |
| 17 | Дом жилой | ул. Дзержинского, 7 | Выявленный |
| 18 | Дом жилой | ул. Дзержинского, 11 | Выявленный |
| 19 | Здание заводской конторы | ул. Дзержинского, 19 | Выявленный |
| 20 | Дом жилой | ул. Дзержинского, 34 | Выявленный |
| 21 | Дом жилой | ул. Загородная. 34 | Выявленный |
| 22 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 3 | Выявленный |
| 23 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 20 | Выявленный |
| 24 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 22 | Выявленный |
| 25 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 24 | Выявленный |
| 26 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 25 | Выявленный |
| 27 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 28 | Выявленный |
| 28 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 30 | Выявленный |
| 29 | Церковь Тихвинской иконы Божией Матери | ул. К. Маркса, 33 | Выявленный |
| 30 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 34 | Выявленный |
| 31 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 37 | Выявленный |
| 32 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 38 | Выявленный |
| 33 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 44 | Выявленный |
| 34 | Дом жилой | ул. К. Маркса. 49 | Выявленный |
| 35 | Дом жилой | ул. К. Маркса. 50 | Выявленный |
| 36 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 52 | Выявленный |
| 37 | Дом жилой | ул. К. Маркса. 55 | Выявленный |
| 38 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 81 | Выявленный |
| 39 | Дом жилой | ул. К. Маркса, 123 | Выявленный |
| 40 | Ансамбль летучих артиллеристских парков: здание канцелярии | ул. Колодезная, 17 | Выявленный |
| 41 | Цейхгауз- 2 | ул. Колодезная, 17 | Выявленный |
| 42 | Цейхгауз- 3 | ул. Колодезная. 17 | Выявленный |
| 43 | Дом жилой | ул. Красная, 14 | Выявленный |
| 44 | Дом жилой | ул. Красная. 19 | Выявленный |
| 45 | Здание учительской семинарии | ул. Красная. 26 | Выявленный |
| 46 | Дом жилой | ул. Ленина. 6 | Выявленный |
| 47 | Дом жилой | ул. Ленина. 49 | Выявленный |
| 48 | Дом жилой | ул. Майская, 24 | Выявленный |
| 49 | Дом жилой | ул. Никитинская, 59 | Выявленный |
| 50 | Здание лабаза | ул. Советская, 24 | Выявленный |
| 51 | Дом жилой | ул. Советская. 46 | Выявленный |
| 52 | Дом жилой | ул. Тихая, 33 | Выявленный |
| 53 | Дом жилой | ул. Тихая, 35 | Выявленный |
| 54 | Ансамбль купеческой усадьбы: главный дом | ул. Урицкого | Выявленный |
| 55 | Конюшня | ул. Урицкого, 1 | Выявленный |
| 56 | Хозяйственная постройка | ул. Урицкого. 1 | Выявленный |
| 57 | Дом жилой | ул. Урицкого. 2 | Выявленный |
| 58 | Дом жилой | ул. Урицкого. 12 | Выявленный |
| 59 | Дом жилой | ул. Урицкого. 14 | Выявленный |
| 60 | Дом жилой | ул. Урицкого, 25 | Выявленный |
| 61 | Дом жилой | ул. Урицкого. 27 | Выявленный |
| 62 | Дом жилой | ул. Урицкого. 29 | Выявленный |
| 63 | Дом жилой | ул. Урицкого. 33 | Выявленный |
| 64 | Дом жилой | ул. Урицкого, 41 | Выявленный |
| 65 | Дом жилой | ул. Урицкого, 45 | Выявленный |
| Памятники искусства |  |  |  |
| 66 | Бюст Артема (Ф.Л. Сергеева) | городской парк | Р. 454 |

Рисунок. Бюст Артема (Ф.Л. Сергеева)

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории города, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Необходимо провести оценку состояния памятников и по необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В муниципальном образовании «Город Фатеж» необходимо установить водоохранную зону для прудов, водохранилищ равную ширине водоохранной зоны водотока, на котором они расположены. Ширина водоохранной зоны рек города - 50 м.

На территории города Фатеж нарушений указанных регламентов не имеется.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Водные объекты общего пользования

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3.  Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### 2.13.4. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с настоящим Кодексом, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

2. Под мерами по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

3. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

5. Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления утверждается Правительством Российской Федерации.

6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых территорий под строительство и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

7. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса.

### 2.13.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Фатеж являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*» «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

1. для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

2. на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

3. на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

4. на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

5. на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории города и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории города и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 г. устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения).

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

1. установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

2. реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ.

Основополагающими для развития территории города Фатеж являются проектные решения, связанные с выделением в пределах города зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана города Фатеж Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица. Проектные предложения генерального плана города Фатеж.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий | - | - | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2. | Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов | х | х |  |
| 3. | предусматривается капитальный ремонт здания действующего дошкольного образовательного учреждения, по мере обветшания | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 4. | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 5. | строительство спортивного ядра | - | - |  |
| 6. | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы. | - | - |  |
| 7. | Проведение текущих ремонтов здания поликлиники | объект | 1 |  |
| 8. | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | - | - |  |
| 9. | Предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии. | объект | 1 |  |
| 10. | Проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов | объект | 2 |  |
| 11. | Проведение ремонта зданий клубов в городе Фатеж | объект | 2 |  |
| 12. | Проведение ремонта помещений библиотек в городе Фатеж | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | Ι очередь | 151,3 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 40 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция твердого покрытия улиц города | км | 10 | повышение комфортности проживания |
| 2. | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 9 | повышение комфортности проживания |
| 3. | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | х | х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| 4. | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | х | х | повышение комфортности проживания |
| 5. | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования; |  |  | повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки | х | х | повышение комфортности проживания |
| 2. | замену изношенных водопроводных сетей | км | 7 | повышение комфортности проживания |
| 3. | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | - | повышение комфортности проживания |
|  | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (216 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 4. | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 5. | Подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки | частных домовладений | - | повышение комфортности проживания |
| 6. | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 7. | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | х | - | повышение комфортности проживания |
| 8. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния города |
| 2. | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния города |
| 3. | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 81 контейнера | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния города |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1. | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | улучшение экологического состояния города |
| 2. | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | улучшение экологического состояния города |
| 3. | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния города |
| 4. | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | улучшение экологического состояния города |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | Закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.). Если же к 2020 году численность упасшихся превысит 30 человек, то реорганизовать эти школ как основных школ (обучение школьников до 9 класса), с последующим обучением упасшихся в базовых школах города. | объект | - | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2. | предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания. | - | - |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | расчетный срок | Не требуется | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 2. | Подключение к системе газоснабжения города запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 3. | Обеспечение населения телефонной связью | номеров | 2663 | повышение комфортности проживания |
| 4. | Установка таксофонов | расчетный срок | 20 единиц | повышение комфортности проживания |
| 5. | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 6. | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | расчетный срок | х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала города Фатеж – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ФАТЕЖ» И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Схемой территориального планирования Курской области и города Фатеж запланированы следующие мероприятия, касающиеся города Фатеж:

Предложения в сфере образования:

- всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

- среднее профессиональное и высшее образование население должно получать в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения Фатежа (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в город после получения образования;

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования;

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация программы по обеспечения школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из дома в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в городе, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в городской местности позволит повысить уровень обеспеченности Фатежа образовательными учреждениями.

Предложения в сфере агропромышленного комплекса.

Первая очередь.

С целью вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий необходимо:

1. провести полную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения: выявить невостребованные земельные доли и земельные участки, собственники которых не используют их в течение трёх и более лет (в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области» (в ред. Законов Курской области от 02.05.2012 № 46-ЗКО, от 17.08.2012 № 80-ЗКО);

2. изъятие в судебном порядке неиспользуемых земельных участков.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем территориям города, а также развитие заготовительной сети.

Вместе с тем, наиболее благоприятны перспективы комплексного развития промышленности Фатежа как центра, расположенного между существующих и проектируемых транспортно-коммуникационных коридоров развития, достаточно близко расположенного от города Курска и занимающего выгодное транзитное положение на направлении Курск-Москва.

Предложения по транспортной инфраструктуре:

Основные принципы развития транспортного комплекса включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих и строительство новых дорог, а также мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог города для принятия их в сеть дорог общего пользования.

Первая очередь строительства:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных (около 10 км);

- строительство станции технического обслуживания (СТО).

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети города обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

Первая очередь строительства:

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей города;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в городе;

- предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- 100% газификация города;

- реконструкция объектов электроснабжения муниципального образования.

Расчетный срок:

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

Расчетный срок:

- реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ГОРОДА ФАТЕЖ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Генеральным планом на I очередь предусмотрены мероприятия по изменению границ города Фатеж. в соответствии с заявлениями граждан, планируется изменение баланса земель, с переводом земель из одного вида разрешенного использования в другой вид.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «О градостроительной деятельности в Курской области» (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) «О реализации на территории Курской области положений Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (вместе с «Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области»);

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «Об охране окружающей среды на территории Курской области» (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Культура Курской области на 2011 - 2015 годы» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 № 464-па (ред. от 20.10.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы»;

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (вместе с «Подпрограммой «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области» на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)»;

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы»;

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы» (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 № 445 (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах»;

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 № 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Город Фатеж» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2019 г. Курск, 2019;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 3794-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2019г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://kursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

- ППБ 01-03 (с изм. на 30 декабря 2017 года) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППРФ 390 «О противопожарном режиме»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

- Правила безопасности (ПБ)

- ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

- ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

- ПБ 09-3712-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

- ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

- Постановление правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

- ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

В соответствии со Справочником «Месторождения неметаллических полезных ископаемых Курской области». Справочник составлен и подготовлен к изданию Курским филиалом Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу» (Курский филиал ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу») в соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Курской области».

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2019 г).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.